ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОМЕТА

Включение и програмирование аппарата

Для включения аппарата нажмите на зеленую кнопку. Проверьте чтобы кнопка экстренного выключения не была нажата (желтое кольцо должно быть видно).

Запуск вручную

Вклучение

Экстренный стоп

Если параметры уже заданы, аппарат будет включаться автоматически.

А  Для того чтобы запустить чистку помета в ручную,  нажмите на белую кнопку и удерживайте втечение 4 секунд.

Экран выглядит таким образом после включения аппарата

На дисплее  появляется надпись – Ligne 1 (Линия 1).

Надпись на диспплее Ligne 1  Ligne 6 означает, что как только чистка 6-й линии подойдет к концу, запустится чистка 1-й Линии.

В Для изменения параметров проделайте следующее:

1. нажмите на кнопку ESC

2. Cпуститесь на строку PARAMETRE при помощи клавиш + и – и нажмите на ОК.

3. Цифра находящаяся в верху справа соответствует Номеру параметра. Цифра в низу соответствует значению параметра. Изменяйте значения при помощи клавиш + и – и нажмите ОК. Вы также можете сменять страницы  при помощи клавиш + и –.

| Номер параметра | Наименование | Базовое значение |
| --- | --- | --- |
| 10 | Количество линий | Цифра 2 если в зале 2 линии. Цифра 4 если в зале 4 линии, и т.д. |
| 31 | Количество раз в день | 2 = 12 |
| 23 | Скорость | 145 |
| 89 | Максимальное время остановки (определение проблемы) | 660 |
| 135 | Автоматическая регулировка | Установите 1 или 0. Аппарат включается автоматически = 1 Аппарат включается в ручную = 0 |

| Описание | Фото |
| --- | --- |
| На дисплее появляется надпись – Ligne 1 (Линия 1). |  |
| Надпись на диспплее Ligne 1 Ligne 6 означает, что как только чистка 6-й линии подойдет к концу, запустится чистка 1-й Линии. |  |
| Экран выглядит таким образом после включения аппарата |  |
| Экран выглядит таким образом после нажатия кнопки ESC |  |
| При смене параметров экран выглядит таким образом |  |